INFORME TÉCNICO

Fundamentos y Teorías de la Carpintería en Melamina

Base para el Desarrollo de una Aplicación Web de Cálculo de Medidas y Optimización de Despiece de Planchas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Audiencia | Desarrolladores Web / Carpinteros / Diseñadores de Muebles |
| Propósito | Referencia técnica para sistema de optimización de corte |
| Dominio | Carpintería industrial en tableros de melamina |

# Tabla de Contenidos

# 1. Introducción a la Melamina

## 1.1 Definición y Composición

La melamina, en el contexto de la carpintería, se refiere a tableros de aglomerado (también llamados MDF o aglomerado de partículas) recubiertos con una lámina de papel impregnado en resina melamínica. Esta capa superficial es la que da nombre comercial al material y le otorga sus características distintivas: durabilidad, resistencia a la humedad moderada, facilidad de limpieza y una amplia gama de acabados decorativos.

Desde el punto de vista químico, la resina melamínica (melamina-formaldehído) es un polímero termoestable que, al curarse bajo presión y temperatura durante la fabricación, genera una superficie extremadamente dura y resistente a la abrasión. El proceso industrial combina una base estructural (tablero) con una lámina decorativa de alta presión (HPL) o baja presión (LPL) para obtener el producto final.

## 1.2 Tipos de Tableros Base

El rendimiento final del tablero de melamina depende directamente del material que constituye su núcleo. Existen tres tipos principales:

- Aglomerado (Particle Board / PB): Es el más utilizado en carpintería de muebles por su equilibrio entre coste y prestaciones. Compuesto por partículas de madera de diferentes granulometrías, prensadas con resinas. Su densidad estándar oscila entre 600 y 680 kg/m³.

- MDF (Medium Density Fiberboard): Fabricado con fibras de madera mucho más finas, lo que resulta en una superficie más homogénea y bordes más trabajables. Ideal para fresados, perfiles y cantos curvos. Densidad entre 700 y 800 kg/m³.

- HDF (High Density Fiberboard): Similar al MDF pero con mayor densidad (> 800 kg/m³). Mayor resistencia mecánica, usado en aplicaciones de alta exigencia.

💡 Para aplicaciones web de despiece, el tipo de tablero es relevante porque define el peso total (cálculo de transporte/montaje), el tipo de herraje recomendado y la metodología de corte óptima.

## 1.3 Características Técnicas Estándar

Las dimensiones de una plancha estándar de melamina varían según el fabricante y el mercado, pero los formatos más comunes en Latinoamérica y Europa son:

| Formato | Largo (mm) | Ancho (mm) | Uso Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Estándar Europeo | 2750 | 1830 | Mobiliario general |
| Estándar Latinoamérica | 2440 | 1220 | Muebles y construcción |
| Formato Grande | 3050 | 1830 | Proyectos de gran escala |
| Media Plancha | 1220 | 1220 | Proyectos pequeños |

Los espesores más frecuentes son 5.5 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 25 mm y 30 mm, siendo 18 mm el estándar para la mayoría de las estructuras de muebles (cuerpos, laterales, estantes). El espesor impacta directamente en los cálculos de despiece porque afecta a las dimensiones finales de las piezas cuando se ensamblan.

# 2. Fundamentos del Corte en Melamina

## 2.1 El Proceso de Corte Industrial

El corte de tableros de melamina se realiza con sierras circulares de precisión, ya sea en formato de sierra de mesa convencional (formato fijo) o, de manera más eficiente a escala industrial, con escuadradoras automáticas (también llamadas sierras de formato o panelsaw). Estas máquinas permiten realizar cortes precisos mediante guías programables y sistemas de avance motorizado.

La calidad del corte está determinada por varios factores: la velocidad de avance, el número de dientes de la hoja, la velocidad de rotación del disco y la presencia de un disco de puntuación (scoring blade) que preraya la cara inferior para evitar el astillado del recubrimiento melamínico.

## 2.2 El Concepto de Sangría (Kerf)

La sangría o kerf (del inglés "kerf") es el ancho del material que se pierde en cada corte debido al espesor de la hoja de sierra. Este valor es crítico en cualquier sistema de optimización de corte.

La sangría estándar en escuadradoras industriales con hojas de carburo varía entre 3 mm y 4 mm. Algunas sierras de precisión pueden trabajar con sangrías de 2.8 mm. Para los cálculos de despiece, el valor más utilizado y seguro es:

⚠ Valor de Sangría Estándar Sangría = 3.2 mm (0.32 cm) por corte. Este valor debe sumarse a cada corte planificado en el algoritmo de optimización. Si no se considera, el despiece resultará en piezas con dimensiones incorrectas.

## 2.3 Tipos de Corte

### 2.3.1 Corte Transversal y Longitudinal

En el procesamiento de planchas, se distinguen dos orientaciones de corte fundamentales que impactan en la estrategia de optimización:

- Corte longitudinal (ripping): Paralelo al lado largo de la plancha. Típicamente el primer corte, divide la plancha en franjas.

- Corte transversal (crosscut): Perpendicular al lado largo. Divide las franjas en piezas individuales.

Esta secuencia de cortes (longitudinal primero, luego transversal) es la base del modelo de corte en guillotina, el más común en carpintería y el que implementan la mayoría de los algoritmos de optimización.

### 2.3.2 Modelo de Corte en Guillotina

El corte en guillotina (guillotine cutting) es un modelo matemático que establece que cada corte debe ser recto de extremo a extremo de la pieza, sin detenerse en el medio. Esto refleja la realidad de las escuadradoras automáticas, que realizan cortes completos de borde a borde.

Existen dos variantes principales:

- Guillotina de 1 etapa: Todos los cortes son en una única dirección, luego se gira el material.

- Guillotina de 2 etapas: Se realizan cortes longitudinales primero (creando franjas) y luego cortes transversales en cada franja. Es el más común en la práctica industrial.

- Guillotina de N etapas: Modelo más complejo que permite mayor flexibilidad pero es más difícil de implementar.

💡 Para el desarrollo web, se recomienda implementar el modelo de guillotina de 2 etapas como núcleo principal del algoritmo, ya que refleja fielmente la operativa real de los talleres de corte.

# 3. Teoría de Optimización de Despiece

## 3.1 El Problema de Corte de Stock (Cutting Stock Problem)

La optimización del despiece de planchas es una instancia del clásico problema matemático conocido como Cutting Stock Problem (CSP) o Bin Packing Problem en 2 dimensiones (2D-BPP). Este es un problema NP-difícil, lo que significa que no existe un algoritmo que garantice encontrar la solución óptima en tiempo polinomial para instancias grandes.

En términos formales, dado un conjunto de planchas de dimensiones Lp x Wp y una lista de n piezas requeridas con dimensiones li x wi (donde i = 1...n), el objetivo es encontrar un plan de corte que minimice el número de planchas utilizadas (maximizando el aprovechamiento del material) cumpliendo con las restricciones del modelo de corte seleccionado.

## 3.2 Métricas Clave de Optimización

| Métrica | Fórmula | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Aprovechamiento (%) | Σ(li × wi) / (Lp × Wp) × 100 | Porcentaje del área utilizable aprovechada |
| Desperdicio (%) | 100 - Aprovechamiento | Material que no se convierte en piezas |
| Eficiencia de corte | Piezas obtenidas / Cortes realizados | Productividad del plan de corte |
| Merma bruta (mm) | Sangría × N° de cortes | Material consumido por los cortes |

## 3.3 Algoritmos de Optimización

### 3.3.1 Algoritmo Greedy (Voraz)

Es el enfoque más sencillo: ordenar las piezas por algún criterio (área descendente, mayor dimensión primero) e irlas colocando en la plancha de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Aunque no garantiza la solución óptima, produce resultados razonables en poco tiempo de cómputo, lo que lo hace ideal para aplicaciones web en tiempo real.

### 3.3.2 Algoritmo de Programación Dinámica

Para el corte en guillotina de 2 etapas, se puede plantear una solución de programación dinámica que evalúa sistemáticamente todas las posibles combinaciones de cortes. La complejidad es O(n³) para el caso unidimensional y aumenta significativamente en 2D, pero produce resultados óptimos o cerca-óptimos para instancias medianas.

### 3.3.3 Algoritmos Metaheurísticos

Para instancias grandes (> 50 piezas diferentes), se recomienda el uso de algoritmos metaheurísticos como:

- Algoritmos Genéticos (GA): Simulan la evolución biológica para explorar el espacio de soluciones.

- Simulated Annealing (SA): Inspirado en el proceso metalúrgico de recocido, acepta soluciones peores con cierta probabilidad para escapar de óptimos locales.

- Colonia de Hormigas (ACO): Basado en el comportamiento colectivo de las hormigas para encontrar caminos óptimos.

💡 Para una aplicación web con respuesta en tiempo real (< 2 segundos), se recomienda implementar un algoritmo Greedy con heurísticas de mejora local, complementado con la opción de ejecutar un algoritmo más robusto (GA o SA) en modo asíncrono para proyectos complejos.

## 3.4 La Restricción de Grano

El grano (o veta) de la melamina es la dirección del patrón decorativo. En tableros de madera o con imitación de madera, el grano debe seguir una orientación consistente en todas las piezas de un mismo mueble. Esta restricción adicional reduce significativamente el espacio de soluciones posibles.

Existen dos modalidades:

- Con restricción de grano: La pieza solo puede colocarse en una orientación (horizontal o vertical respecto al grano de la plancha). Aumenta el desperdicio pero es necesario para acabados de calidad con vetas de madera.

- Sin restricción de grano: La pieza puede rotarse 90°, lo que permite mayor flexibilidad en la optimización. Válido para melaminas lisas o uniformes.

⚠ Impacto en el algoritmo La restricción de grano debe ser un parámetro configurable en la aplicación web. Cuando está activada, cada pieza tiene una orientación fija y no puede rotarse, lo que el algoritmo debe respetar. Esto puede incrementar el consumo de planchas entre un 5% y un 25% según el proyecto.

# 4. Anatomía de un Mueble en Melamina

## 4.1 Componentes Estructurales Estándar

Para desarrollar una herramienta de diseño y despiece de muebles, es fundamental conocer la terminología y los componentes estándar que conforman los muebles en melamina:

| Componente | Descripción | Espesor Típico |
| --- | --- | --- |
| Lateral | Panel vertical que forma los costados del mueble | 18 mm |
| Techo/Piso | Panel horizontal superior o inferior del cuerpo | 18 mm |
| Fondo | Panel trasero, generalmente más delgado | 9 mm / 6 mm |
| Estante | Panel horizontal interior divisorio y ajustable | 18 mm |
| Puerta | Panel frontal abatible o corredizo | 18 mm |
| Cajón Frente | Panel frontal del cajón | 18 mm |
| Cajón Lateral | Panel lateral interno del cajón | 15 mm / 18 mm |
| Cajón Base | Panel inferior del cajón | 9 mm |
| Entrepaño | Estante decorativo o funcional exterior | 18 mm / 25 mm |
| Zócalo | Base inferior del mueble, puede ser recortada | 18 mm |

## 4.2 Sistema de Descuentos por Ensamble

En la carpintería de melamina, las piezas que se ensamblan entre sí deben tener dimensiones que consideren cómo se solapan o se insertan. Existen dos sistemas principales:

### 4.2.1 Sistema de Tapa (Techo/Piso sobre Laterales)

En este sistema, los paneles horizontales (techo y piso) cubren los cantos de los paneles verticales (laterales). Por tanto:

- Ancho del Techo/Piso = Ancho total del mueble

- Alto del Lateral = Alto total del mueble - espesor del Techo - espesor del Piso

- Ancho del Lateral = Profundidad del mueble

### 4.2.2 Sistema de Lateral (Laterales sobre Techo/Piso)

En este sistema, los paneles verticales cubren los cantos de los horizontales:

- Ancho del Techo/Piso = Ancho total del mueble - (2 × espesor del lateral)

- Alto del Lateral = Alto total del mueble

- Ancho del Lateral = Profundidad del mueble

💡 La elección del sistema de ensamble debe ser un parámetro configurable en la aplicación web, ya que impacta directamente en las dimensiones finales de todas las piezas del mueble.

## 4.3 Tolerancias y Holguras

Las tolerancias son pequeñas diferencias dimensionales deliberadas que aseguran el correcto funcionamiento del mueble ensamblado. Sin ellas, las puertas no cierran, los cajones no corren y los estantes no se ajustan. Los valores estándar son:

| Elemento | Holgura Estándar | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Puerta abatible (alto) | - 3 mm del hueco | Libre movimiento de bisagra |
| Puerta abatible (ancho) | - 2 mm del hueco | Evita fricciones laterales |
| Cajón (ancho) | - 25 mm del ancho interior | Para guías telescópicas estándar |
| Cajón (profundidad) | - 50 mm del fondo | Para guías y cierre de puerta |
| Estante ajustable | - 2 mm del ancho interior | Fácil inserción y remoción |
| Fondo trasero | - 10 mm del hueco | Para inserción en ranura |

# 5. Herrajes y Sistemas de Unión

## 5.1 Bisagras de Cazoleta (Sistema Europeo)

La bisagra de cazoleta (también llamada bisagra de 35 mm o bisagra de cocina) es el sistema de articulación estándar para puertas en muebles de melamina. Requiere un taladro de 35 mm de diámetro en la puerta (cazoleta) y un montante en el lateral.

Las medidas estándar de colocación son:

- Distancia del eje de la cazoleta al borde de la puerta: 22.5 mm

- Distancia de las bisagras a los extremos de la puerta (bisagra de tope): 75 mm - 100 mm

- Para puertas de más de 1200 mm, se recomienda añadir bisagras intermedias cada 600 mm

## 5.2 Sistemas de Unión Estructural

| Sistema | Descripción | Resistencia |
| --- | --- | --- |
| Tornillo + Tarugo | Unión con tornillo de aglomerado y tarugo centrador | Alta |
| Minifix (Excéntrica) | Sistema desmontable de cazoleta y perno excéntrico | Media-Alta |
| Tornillo Confirmat | Tornillo especial para aglomerado de mayor resistencia | Muy Alta |
| Cola + Grapas | Unión encolada reforzada con grapas para fondos | Alta (permanente) |
| Lamello (Galleta) | Unión con plaquitas de madera encoladas | Alta |

## 5.3 Canteado de Bordes

El canteado es la aplicación de una tira de PVC o ABS en los cantos cortados de las piezas de melamina, para proteger el tablero base de la humedad y dar un acabado estético. Esta operación añade una pequeña dimensión a los cantos y debe ser considerada en los cálculos finales.

- Canto fino (0.4 mm - 1 mm): Para piezas interiores no visibles. No requiere ajuste dimensional significativo.

- Canto grueso (2 mm - 3 mm): Para aristas expuestas y de alta resistencia. Se debe descontar del cálculo de medidas: si una pieza lleva canto de 2 mm en dos cantos opuestos, su dimensión bruta debe ser 4 mm menor.

⚠ Consideración para el Algoritmo de Despiece El espesor del canto es especialmente relevante cuando las piezas se ensamblan: un lateral con canto de 2 mm en su frente ocupa 2 mm adicionales en el ensamble. La aplicación web debe ofrecer la opción de ingresar el tipo de canto por pieza y ajustar automáticamente las dimensiones de corte.

# 6. Especificaciones para el Desarrollo Web

## 6.1 Modelo de Datos Fundamental

Para construir una aplicación robusta de diseño y optimización de despiece, se propone el siguiente modelo de datos conceptual:

### Entidad: Plancha

- largo_mm: número (ej: 2750)

- ancho_mm: número (ej: 1830)

- espesor_mm: número (ej: 18)

- sangria_mm: número (ej: 3.2)

- material: string (aglomerado, MDF, HDF)

- tiene_grano: boolean

- costo_unitario: número

### Entidad: Pieza

- id: string único

- nombre: string (ej: 'Lateral Izquierdo')

- largo_mm: número

- ancho_mm: número

- cantidad: número entero

- puede_rotar: boolean (depende de grano)

- espesor_canto_mm: objeto {top, bottom, left, right}

### Entidad: Plan de Corte

- planchas: array de Plancha

- piezas: array de Pieza

- resultado: array de PlacementResult

- aprovechamiento: número (%)

- total_planchas: número entero

- total_cortes: número entero

## 6.2 Algoritmo Recomendado: FFDH con Mejora

Para el núcleo de optimización de la aplicación web se recomienda implementar el algoritmo FFDH (First Fit Decreasing Height) en su variante 2D, adaptado para corte en guillotina:

- Paso 1: Ordenar las piezas de mayor a menor área (o mayor a menor dimensión principal).

- Paso 2: Para cada pieza, intentar ubicarla en la primera posición disponible de la plancha actual usando el modelo de guillotina de 2 etapas.

- Paso 3: Si no cabe en la plancha actual (respetando la sangría), abrir una nueva plancha.

- Paso 4: Aplicar una fase de mejora local: intentar intercambiar piezas entre planchas para mejorar el aprovechamiento.

- Paso 5: Generar el reporte de corte con la secuencia ordenada de cortes por plancha.

## 6.3 Salidas Requeridas del Sistema

Una aplicación completa de despiece debe generar los siguientes outputs:

| Output | Formato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Diagrama de despiece | SVG / Canvas | Representación visual de cada plancha con las piezas ubicadas |
| Lista de cortes | Tabla ordenada | Secuencia de cortes por plancha con medidas exactas |
| Lista de materiales | Tabla / PDF | Resumen de piezas, cantidades y dimensiones de corte |
| Reporte de eficiencia | Gráfico + datos | Aprovechamiento % por plancha y total del proyecto |
| Exportación | PDF / DXF / CSV | Para enviar al taller o importar en software de corte CNC |

## 6.4 Fórmulas Matemáticas Clave

Las siguientes fórmulas son la base matemática que debe implementar el motor de cálculo:

### Área efectiva de la plancha

Área_efectiva = (Largo_plancha - margen_min) × (Ancho_plancha - margen_min)

Donde margen_min es el espacio mínimo no utilizable en los bordes (típicamente 10 mm por lado para el sujeción de la plancha en la escuadradora).

### Dimensión neta de corte de una pieza

Dimensión_corte = Dimensión_final + Canto_opuesto_visible

Ejemplo: Si una pieza mide 800 mm de alto y lleva canto de 2 mm arriba y abajo: Dimensión_corte = 800 mm (ya que el canto se aplica post-corte, no modifica la dimensión de corte en sí, pero sí la dimensión del espacio que ocupa en el mueble ensamblado).

### Número mínimo teórico de planchas

N_min = ⌈ Σ(Área_i × Cantidad_i) / Área_efectiva_plancha ⌉

Este valor es el límite inferior teórico; el resultado real siempre será mayor o igual debido a las restricciones de guillotina y grano.

### Índice de aprovechamiento

Aprovechamiento = Σ(Área_i × Cantidad_i) / (N_planchas × Área_plancha) × 100

# 7. Mejores Prácticas y Consideraciones Adicionales

## 7.1 Gestión de Casos Especiales

- Piezas más grandes que la plancha: Detectar y notificar al usuario antes de ejecutar el algoritmo. Ofrecer opciones de unión (empalme de tableros).

- Piezas cuadradas con grano: Aunque una pieza cuadrada puede rotarse físicamente sin cambio visual aparente, si tiene restricción de grano, el algoritmo debe tratarla como no rotable para mantener la coherencia del proyecto.

- Piezas repetidas de múltiples muebles: Agrupar piezas idénticas de diferentes muebles del mismo material para optimizar globalmente, no mueble por mueble.

- Remanentes: Implementar un sistema de gestión de remanentes (sobrantes reutilizables de planchas anteriores) para reducir el desperdicio en proyectos sucesivos.

## 7.2 Nomenclatura Estándar para Etiquetas de Corte

Cada pieza en el plan de corte debe llevar una etiqueta con la siguiente información mínima para facilitar el trabajo en el taller:

- Código de plancha: P01, P02... (número de plancha de origen)

- Código de pieza: A1, A2... (posición en la plancha)

- Nombre del componente: Lateral Izq., Techo...

- Dimensiones de corte: Largo × Ancho en mm

- Mueble de destino: Referencia del proyecto

- Indicador de grano: Flecha indicando dirección del grano

## 7.3 Validaciones de Entrada

La aplicación debe validar los datos de entrada antes de ejecutar el algoritmo:

- Dimensiones de piezas > 0 y < dimensiones de plancha

- Cantidad de cada pieza >= 1 y número entero

- La suma de áreas no supera un límite razonable (alerta de posible error de entrada)

- Espesor de plancha coincide entre piezas del mismo grupo

- Nombres de piezas únicos por mueble para evitar confusión en el taller

## 7.4 Consideraciones de Rendimiento Web

El algoritmo de optimización puede ser computacionalmente intensivo. Se recomiendan las siguientes estrategias para mantener la responsividad de la aplicación:

- Usar Web Workers para ejecutar el algoritmo en un hilo secundario y no bloquear la interfaz de usuario.

- Implementar un tiempo máximo de ejecución (timeout) de 5-10 segundos, después del cual se retorna la mejor solución encontrada hasta el momento.

- Para proyectos pequeños (< 20 piezas), el algoritmo Greedy con mejora local es suficiente y responde en < 100ms.

- Para proyectos grandes (> 50 piezas), considerar dividir el problema por tipo de material y espesor antes de optimizar.

- Cachear los resultados de optimización y solo recalcular cuando cambien los inputs.

# 8. Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Aglomerado | Tablero fabricado con partículas de madera y resinas, base estructural de la melamina |
| Canto / Canteo | Tira de PVC o ABS aplicada en los bordes cortados de la melamina |
| CSP | Cutting Stock Problem: problema matemático de optimización de corte de materiales |
| Despiece | Proceso de dividir un tablero completo en las piezas necesarias para un mueble |
| Grano / Veta | Dirección del patrón decorativo del tablero, relevante para acabados de madera |
| Kerf / Sangría | Ancho de material consumido por el disco de sierra en cada corte (≈ 3.2 mm) |
| MDF | Medium Density Fiberboard: tablero de fibra de densidad media |
| Merma | Material desperdiciado durante el proceso de corte |
| Minifix | Sistema de unión desmontable para tableros de melamina (excéntrica + perno) |
| Optimización | Proceso matemático de encontrar el mejor plan de corte para minimizar desperdicio |
| Plancha | Tablero de melamina en su formato completo antes de ser cortado |
| Remanente | Sobrante reutilizable de una plancha cortada previamente |
| Sangría | Ver Kerf |
| Escuadradora | Sierra industrial especializada en el corte preciso de tableros (panel saw) |

# 9. Conclusiones y Hoja de Ruta

## 9.1 Síntesis Técnica

La carpintería en melamina es un dominio técnico bien definido con estándares industriales sólidos. El desarrollo de una aplicación web de optimización de despiece es plenamente viable y puede aportar un valor significativo al proceso de fabricación de muebles, reduciendo el desperdicio de material (típicamente entre un 5% y un 20% respecto al despiece manual) y el tiempo de planificación.

## 9.2 Hoja de Ruta de Desarrollo Sugerida

- Fase 1 - MVP: Entrada de dimensiones de plancha y lista de piezas. Algoritmo Greedy básico. Visualización SVG del plan de corte. Lista de cortes en tabla.

- Fase 2 - Mejoras: Restricción de grano. Múltiples planchas y espesores. Sistema de tolerancias y holguras. Exportación PDF.

- Fase 3 - Avanzado: Diseñador visual de muebles integrado (drag & drop). Cálculo automático de piezas desde diseño 3D. Gestión de remanentes. Algoritmo metaheurístico opcional. Integración con software CNC.

- Fase 4 - Ecosistema: Catálogo de materiales con precios. Cálculo de costos automático. Base de datos de proyectos. Colaboración en tiempo real entre diseñador y taller.

## 9.3 Recursos Técnicos Recomendados

- Librería SVG: Fabric.js o Konva.js para la visualización del despiece

- Algoritmo de referencia: bin-packing-2d (npm) como punto de partida

- Exportación PDF: jsPDF o Puppeteer para generar reportes

- Exportación DXF: dxf-writer (npm) para integración con CNC

- Estado de la aplicación: Zustand o Redux para gestionar proyectos complejos

Documento preparado para orientar el desarrollo de una herramienta web de carpintería. Los valores y estándares indicados corresponden a las prácticas industriales más extendidas en Latinoamérica y Europa.